Руководство по обновлению прошивки XPA125B

Подготовка：

Перед выполнением обновления встроенного ПО, пожалуйста, подготовьте следующие элементы：

- Внешний источник питания постоянного тока, напряжение на 13,8 В；

- Кабель для передачи данных；

- Программное обеспечение на  компьютера " TeraTerm” (в пакете обновления встроенного ПО)；

# ВНИМАНИЕ：

Эта прошивка подходит только для XPA125B и не может использоваться для XPA125, поэтому не используейте ее для XPA125, чтобы не вызвать сбои и не повредить устройство.

Этапы обновления

1.   Если драйвера для кабеля передачи данных уже были установлены к примеру для обновления прошивок G90 или X5105 то, его можно использовать напрямую.

Если он не был установлен, пожалуйста, установите драйвер кабеля передачи данных.процесс подробно описан в руководстве G90, связанном с шагами. Кабель для передачи данных X5105 и G90 можно использовать для XPA125B.

2. Запустите программное обеспечение инструмента “TeraTerm” на компьютере и выберите порт. (Программное обеспечение доступно в пакете обновления встроенного ПО, пожалуйста, обратитесь к руководству G90 для настройки и работы программного обеспечения).

3. В выключенном состоянии, не отпуская, удерживая одновременно кнопки PA и BAND на XPA125B, а затем нажав кнопку включения питания, вы можете войти в интерфейс прошивки.

4. Нажмите соответствующую кнопку ОБНОВИТЬ PA, примерно через 3 секунды в окне TeraTerm на компьютере отобразится следующая информация：

Ожидание Подключения.

На этом этапе вы можете отправить прошивку.

5. После отправки прошивки XPA125B автоматически загрузится. Отсоедините кабель для передачи данных, выполните включение еще раз.

Прошивка завершена.

Имейте в виду, что после прошивки устройства предыдущие данные настройки будут удалены.